MT 200 - Art.Nr. 9010572 (Farbe Schwarz)

Kaffeemaschine

Kaffeemaschine aus CNS 1.4301 für die Brühung in eine Pumpkanne 2,25 Liter mit Hebel. Mit festem Wasseranschluß. Brühmenge über Softtasten je Tasse einstellbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Vorbrühung (Pb) einzustellen.  Durchlauferhitzer aus CNS. Trockengeschutz an der Außenseite. Elektronische Steuerung. Ausführung inkl. Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal und Kannensignalisierung (ohne Kanne, automatische Unterbrechung des Brühvorganges). Korbfilterhalter 90/250 mit Tropfschutz vermeidet Nachtropfen.

Abmessungen AxBxC			595mm x 205mm x 380mm

Stundenleistung			18 Liter - 144 Tassen

Stoßvorrat				2,25 Liter - 18 Tassen

Brühzeit				ca. 7 Min. pro Kanne 2,25 Ltr.

Anschlußwert				230V/50-60Hz/2,1kW

Wasseranschluß			kalt ¾”

Zubehör				Korbfilterhalter mit Tropfschutz

Korbfilterpapier 90/250

Kaffeemaßlöffel

Entkalkungsmittel

Kaffeeansatzlösungsmittel

Wasserschlauch 1,5m