MT 200W - Art.Nr. 9010577 (Farbe Schwarz)

Kaffeemaschine mit Heißwasserkocher

Kaffeemaschine aus CNS 1.4301 für die Brühung in einen Thermosbehälter 2,4 Liter mit Zapfhahn und Schauglas. Mit eingebautem Heißwasserkocher und No-Drip Hahn. Mit festem Wasseranschluß. Brühmenge über Softtasten je Tasse einstellbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Vorbrühung (Pb) einzustellen. Durchlauferhitzer aus CNS. Trockengeschutz an der Außenseite. Elektronische Steuerung. Ausführung inkl. Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal,  Kannensignalisierung (ohne Kanne, automatische Unterbrechung des Brühvorganges), Tropfgitter Heißwasserkocher, Tropfgitter Thermosbehälter und Thermosbehälter 2,4 Liter. Korbfilterhalter 90/250 mit Tropfschutz vermeidet Nachtropfen.

Abmessungen AxBxC			650mm x 420mm x 380mm

Stundenleistung Kaffee			14 Liter - 112 Tassen

Stundenleistung Heißwasser		16 Liter - 128 Tassen

Stoßvorrat Kaffee			2,4 Liter - 19 Tassen

Stoßvorrat Heißwasser			2 Liter

Brühzeit				ca. 10 Min. pro Behälter 2,4 Liter

Anschlußwert				230V/50-60Hz/3,2kW

Wasseranschluß			kalt ¾”

Zubehör				Thermosbehälter 2,4 Liter

Tropfgitter (Heißwasserkocher)

Tropfgitter (Thermosbehälter)

Korbfilterhalter mit Tropfschutz

Korbfilterpapier 90/250

Kaffeemaßlöffel

Entkalkungsmittel

Kaffeeansatzlösungsmittel

Wasserschlauch 1,5m