M 200 - Art.Nr. 9010552  (Farbe Schwarz)

Kaffeemaschine

Kaffeemaschine aus CNS 1.4301 für die Brühung in eine Glaskanne. Mit festem Wasseranschluß. Brühmenge über Softtasten je Tasse einstellbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Vorbrühung (Pb) einzustellen. Durchlauferhitzer aus CNS. Trockengeschutz an der Außenseite. Elektronische Steuerung und zwei selbstregulierende emaillierte Warmhalteplatten, getrennt einschaltbar. Ausführung inkl. Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal und Kannensignalisierung (ohne Kanne, automatische Unterbrechung des Brühvorganges). Korbfilterhalter 90/250 mit Tropfschutz vermeidet Nachtropfen.

Abmessungen A1x(A2)xBxC		460mm x (625mm) x 205mm x 380mm

Stundenleistung			18 Liter - 144 Tassen

Stoßvorrat				3,6 Liter - 29 Tassen

Brühzeit				ca. 6 Min. pro Kanne

Anschlußwert				230V/50-60Hz/2,25kW

Wasseranschluß			kalt ¾”

Zubehör				2x Glaskanne 1,8 Ltr. mit Fülldeckel

Korbfilterhalter mit Tropfschutz

Korbfilterpapier 90/250

Kaffeemaßlöffel

Entkalkungsmittel

Kaffeeansatzlösungsmittel

Wasserschlauch 1,5m

## Entkalkungstrichter