M 202 - Art.Nr. 9010562 (Farbe Schwarz)

Kaffeemaschine

Kaffeemaschine aus CNS 1.4301 für die Brühung direkt in zwei Glaskannen. Mit festem Wasseranschluß. Brühmenge über Softtasten je Tasse einstellbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Vorbrühung (Pb) einzustellen. Durchlauferhitzer (2x) aus CNS. Trockengeschutz an der Außenseite. Elektronische Steuerung und vier selbstregulierende emaillierte Warmhalteplatten, getrennt einschaltbar. Ausführung inkl. Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal und Kannensignalisierung (ohne Kanne, automatische Unterbrechung des Brühvorganges). Korbfilterhalter 90/250 mit Tropfschutz vermeidet Nachtropfen.

Abmessungen A1x(A2)xBxC		460mm x (625mm) x 420mm x 380mm

Stundenleistung			28 Liter - 244 Tassen

Stoßvorrat				7,2 Liter - 58 Tassen

Brühzeit				ca. 8 Min. pro Kanne

Anschlußwert				230V/50-60Hz/3,5kW

Wasseranschluß			kalt ¾”

Zubehör				4x Glaskanne 1,8 Ltr. mit Fülldeckel

2x Korbfilterhalter mit Tropfschutz

Korbfilterpapier 90/250

Kaffeemaßlöffel

Entkalkungsmittel

Kaffeeansatzlösungsmittel

Wasserschlauch 1,5m

Entkalkungstrichter